BUDWEISER HOBBIES, s.r.o.  Lipenská 37, 370 01 České Budějovice, Czech Rep.

SHERLINE Precision Miniature Machine Tools  -  Made in USA

Stroje americké firmy SHERLINE, vzhledem ke své vysoké kvalitě, přesnosti, rozsáhlosti příslušenství a universálnosti, variabilitě a výkonu, představují mezi miniaturními obráběcími stroji světovou špičku.  Díky jejich výhodné ceně jsou dostupné nejen pro velké firmy, ale i pro malé nástrojárny, drobnou řemeslnou výrobu, a také amatéry z řad modelářů, zájemců o optiku, oprávářů zbraní, hodin a různých mechanických přístrojů.

Jestliže je potřeba vyrobit soustružením či frézováním přesné malé díly - jedno zda z titanu, ocele, hliníku, plastů či dřeva - jsou stroje SHERLINE to nejlepší, co můžete za nabídkové ceny na trhu obdržet.

# ZÁKLADNÍ SYSTÉMOVÉ  ÚDAJE  O STROJÍCH  SHERLINE

A)  OBECNĚ

Stroje je možné napojit na napětí 110 – 240 V, s frekvencí 50-60 Hz, bez potřeby vnějšího transformátoru.  Pohonné jednotky  u všech strojů (soustruhů i frézek) jsou stejné. Jedná se o stejnosměrný motor pracující při napětí 90 V.  K motoru je dodávaná  elektronická regulace otáček, které je možno plynule regulovat v rozmezí 70 až 2880  RPM.

## A)  SOUSTRUHY

Všechny nabízené typy soustruhů mají shodný točný průměr – 89 mm (3,5“).  Točný průměr je možno zvětšit vložením „zvyšovacích bloků“  pod vřeteník, nožové držáky, koník a další potřebné příslušenství, jejichž konstrukční výška musí odpovídat zvolenému točnému průměru.

Soustruhy jsou nabízeny ve dvou délkových variantách.

- s točnou délkou 200mm (8“)  -  typy označené SHE.4100 ,  SHE.4530

- nebo s točnou délkou 432mm (17“)  -  typy označené SHE.4410  ,

Veškeré příslušenství, včetně zvyšovacích bloků je pro obě délkové varianty shodné. Výhodou delšího provedení 432 mm je kromě možnosti výroby delších součástí i snažší přístup k obráběné součástce, např. při měření.

Všechny typy soustruhů (s vyjímkou  typu SHE.4410) je možno objednat s posuvovými kolečky s pevnou, nebo nastavitelnou nulou.

- kolečka pouze s nastavitelnou nulou má typ označený  SHE.4410

U verzí označených DRO, tj. s instalovaným digitálním odečítáním a verzí CNC, tj. s  s přípravou pro montáž krokových motorů,  ztrácí posuvová kolečka s nastavitelnou nulou  svůj původní význam. Navíc pro verze DRO musí být použita speciální posuvová kolečka, která mají instalovány snímače digitálního odečítání.

Soustruhy a jejich soupravy jsou dodávány ve čtyřech sestavách, lišících se rozsahem výbavy:

1.    STANDARDNÍ PROVEDENÍ STROJŮ   - označení SHE.4100,  SHE.4530,   SHE. 4410

Jde o základní – STANDARDNÍ  stroje, které jsou vybaveny pohonným stejnosměrným motorem 90V, s elektronickou regulací otáček, lícní deskou, unášecím srdíčkem, nožovým držákem s předebroušeným HSS nožem ¼“, pevnými hroty Morse 1 a 0, potřebnými imbus klíči, 2 upínacími tyčemi, laserem gravírovanými ručními kolečky, které jsou u modelu SHE.4100 s pevnou nulou, u modelu SHE.4530 (i ve standardním základním provedení) jsou dodávány kolečka s nastavitelnou nulou.  U modelu SHE.4410, který má prodloužený podélný suport, je i u standardu navíc kolébkový nožový držák a kolečka s nastavitelnou nulou.

2.     SOUPRAVY STROJŮ  s označením  „A“  -  SHE.4100 A, SHE.4530 A,  nebo SHE.4410 A

Takto označené soupravy jsou tvořeny příslušným strojem ve standardním provedení (SHE.4100, SHE.4530, SHE 4410), které jsou navíc doplněny tříčelisťovým sklíčidlem  velikosti 2,5“ (64mm) (SHE.1041) a vrtací hlavičkou ¼“ (6mm) (SHE.1072). U modelu SHE.4410 A, je tříčelisťové sklíčidlo  velikosti 3,125“  (80mm) (SHE.1040) a vrtací hlavička  3/8“ (9,5mm) (SHE.1069).

3.     SOUPRAVA STROJE  s označením „B“  -   SHE.4100 B, SHE.4530 B,  nebo SHE.4410 B

Takto označené soupravy jsou tvořeny příslušným strojem ve standardním provedení a s výbavou předchozí skupiny A (tj. tříčelisťové sklíčidlo  a vrtací hlavička), která je dále doplněna následující výbavou: pevná luneta (SHE.1074), otočný hrot (SHE.1191), držák upichovacího nože (SHE.3002), souprava nožů HSS ¼“ (SHE.3007), T-klíč (SHE.3020), souprava navrtáváčků (SHE.3021) a příručka Sherline Shop Guide.

4.    SOUPRAVA STROJE  s označením „C“  -   SHE.4100 C, SHE.4530 C,  nebo SHE.4410 C

Takto označené soupravy jsou tvořeny příslušným strojem v provedení a s výbavou předchozí skupiny B (tj. tříčelisťové sklíčidlo, vrtací hlavička, pevná luneta,, otočný hrot, držák upichovacího nože, souprava nožů HSS ¼“ , T-klíč, souprava navrtáváčků , příručka Sherline Shop Guide,  a je navíc doplněna o křížový suport (SHE.1280) a zařízením na řezání závitů (SHE.3100).

U všech typů souprav strojů  - Standard, A, B, C -  jsou dále možné následující modifikace:

1.     Souprava s instalovaným digitálním odečítáním – označení DRO

- SHE.4100 - DRO

- SHE.4100 A - DRO

- SHE.4100 B - DRO

- SHE.4100 C - DRO

- SHE.4530 A - DRO

- SHE.4530 B - DRO

- SHE.4530 C - DRO

- SHE.4410 A - DRO

- SHE.4410 B - DRO

- SHE.4410 C - DRO

DRO provedení stroje je  vybaveno digitálním odečítáním, kde na příčném i podélném posuvu jsou instalovány elektronické snímače. Řídící jednotka digitálního odečítání je vybavena LCD displejem pro 3 osy a s možností kontinuálního snímání otáček vřetena. Standardní kolečka posuvů jsou nahrazena speciálním typem ručních koleček určených pouze pro DRO. Elektronika je aktivována pro metrické provedení (může však být aktivována i pro provedení palcové). Zdroj pro elektroniku je dodáván v provedení 110 V a pro použití v ČR musí být doplněn převodním transformátorem  220-110 V (trafo není součástí dodávky).

2.    Souprava  CNC – Ready -  označení CNC

- SHE.4100 - CNC

- SHE.4100 A - CNC

- SHE.4100 B - CNC

- SHE.4100 C - CNC

- SHE.4530 A - CNC

- SHE.4530 B - CNC

- SHE.4530 C - CNC

- SHE.4410 A - CNC

- SHE.4410 B - CNC

- SHE.4410 C - CNC

CNC provedení stroje je  vybaveno instalovanými držáky krokových motorů na podélném a příčném suportu. Vlastní krokové motory, pohony a SW nejsou obsahem této základní sestavy. Ruční kolečka u tohoto modelu budou namontována za zadní část hřídele krokových motorů, krokové motory však musí být nainstalovány jako první, před montáží ručních koleček.

# Souprava CNC – Ready to Run

Soustruhy  SHERLINE mohou být dokompletovány do plného produkčního vybavení, a to za použití upgreade soupravy SHE.8765-CNC,  kterým získáme provedení „CNC-Ready to Run“ , tj. plně připravený k práci - s využitím systému CNC. Předmětem této soupravy je řídící jednotka SHE.8760 (pro 4.osé řízení), dva kusy krokových motorů SHE.67127, externí zdroj a řídící SW. (PC není předmětem dodávky.)

## B.   FRÉZKY

Vertikální frézky  SHERLINE jsou dodávány ve třech základních velikostech základny:

- základna  10“ (254 mm)  -  SHE.5100

- základna  12“ (305 mm)  -  SHE.5410

- základna  14“ (355 mm)  -  SHE.2010

Model SHE.5410 je označován „DeLuxe“ -  disponuje posuvovými kolečky s nastavitelnou nulou, výložníkem vřetene,  vrtací hlavičkou ¼“, a na základně a stole jsou umístěny leserem gravírované odečítací stupnice.

Samostanou „extra“ třídu tvoří speciální  - osmi osá vertikální frézka se základnou velikosti 14“ (355mm).  Tato frézka je opatřená  výsuvným mostem zakončeným otočnou základnou, na níž se pohybuje vertikální posuv, což dává tomuto stroji možnost pracovat v osmi směrech. Frézka nese označení  -   SHE.2010.

Tato frézka je vybavena v základním provedení posuvovými kolečky s nastavitelnou nulou, vrtací hlavičkou ¼“, a na základně a stole jsou umístěny leserem gravírované odečítací stupnice.

Frézky a jejich soupravy jsou dodávány ve dvou sestavách, lišících se rozsahem výbavy:

1.    STANDARDNÍ PROVEDENÍ  STROJŮ   - označení SHE.5100  (bez příslušenství).  Další model frézky s označením SHE.5410, má i ve standardním provedení (kromě 12“ základny a koleček s nastavitelnou nulou, ještě blok pro zvětšení vyložení vřetene  a vrtací hlavičku a leserem gravírované odečítací stupnice.

2.     SOUPRAVY STROJŮ  s označením  „A“  -  SHE.5100 A,   SHE.5410 A,   SHE.2010 A

soupravy odpovídají standardnímu provedení a jsou doplněné o set stupňovitých upínek (SHE.3013), T-klíč (SHE.3020), soupravu navrtáváčků (SHE.3021), frézovací hlavu (SHE.3052), soupravu frézovacích kleštin (SHE.3060), vrtací hlavičku 1/4 inch./6mm (SHE.3072), držák stopkové frézy 3/8 inch./9,5mm (SHE.7400), 6-ti kusou soupravu dvoubřitých stopkových fréz (SHE.7400), frézovací svěrák (SHE.3551) a příručku Shop Guide Book (SHE.5327).

U všech  souprav strojů ,   jsou dále možné následující modifikace:

1.     Soupravy s instalovaným digitálním odečítáním – označení DRO

- SHE.5100 - DRO

- SHE.5100 A - DRO

- SHE.5410 - DRO

- SHE.5410 A - DRO

- SHE.2010 - DRO

- SHE.2010 A - DRO

DRO vybavení stroje odpovídá základnímu provedení frézky doplněnému digitálním odečítáním na X, Y, Z osách posuvu. Tříosá zobrazovací jednotka je vybavena LCD displejem a umožňuje kromě digitálního odečítání posuvů na jednotlivých osách kontinuelní sledování otáček pracovního vřetena. Standardní ruční posuvová kolečka s pevnou nulou jsou nahrazena speciálním typem určeným pro stroje vybavené digitálním odečítáním. Zdroj pro zobrazovací jednotku je dodáván v provedení 110V a pro použití v ČR musí být doplněn převodním transformátorem 220-110 V (není součástí dodávky).

2.    Souprava  CNC – Ready -  označení CNC

- SHE.5100 - CNC

- SHE.5100 A - CNC

- SHE.5410 - CNC

- SHE.5410 A - CNC

- SHE.2010 - CNC

- SHE.2010 A - CNC

CNC vybavení stroje - odpovídá základnímu provedení frézky, doplněnému o držáky krokových motorů na X, Y, Z osách posuvu. Vlastní krokové motory, řídící jednotka, SW a počitač není součástí tohoto provedení. Standardní ruční posuvová kolečka s pevnou nulou zůstávají a budou montována na zadní konce hřídelí krokových motorů. Montáž ručních koleček může být provedena až po montáži krokových motorů. Krokové motory, 4 osá řídící jednotka a řídící SW pracující pod systémem LINUX mohou být pořízeny samostatně nebo v sestavě. Počítač není předmětem dodávky - na přání však může být systém dodán kompletní, vč. PC (pouze v anglickém jazyce).

# Souprava CNC – Ready to Run

Frézky  SHERLINE mohou být dokompletovány do plného produkčního vybavení, a to za použití upgreade soupravy SHE.8770-CNC,  kterým získáme provedení „CNC-Ready to Run“ , tj. plně připravený k práci s využitím systému CNC. Předmětem této soupravy je řídící jednotka SHE.8770, tři kusy krokových motorů SHE.67127, externí zdroj a řídící SW. (PC není předmětem dodávky.)

# KOMPLEX SET SHERLINE

Speciální souprava KOMPLEX SET SHERLINE SHE.6010,  je ideálním řešením pro plné dílenské vybavení v jedné dodávce . Obshuje soustruh SHE.4410 A, frézku SHE.5410, vše  doplněné o příslušenství: pevnou lunetu (SHE.1074), otočný hrot (SHE.1191), držák upichovacího nože  (SHE.3002) s nožem, soupravu HSS nožů 1/4 inch. (SHE.3007), soupravu navrtáváčků (SHE.3021), T-klíč (SHE.3020), soupravu frézovacích kleštin (SHE.3060), frézovací svěrák (SHE.3551), stupňové upínky (SHE.3013), držák stopkové frézy 3/8 inch. (SHE.3079), 6-ti kusou soupravu dvoubřitých stupkových fréz 3/8 inch. (SHE.7400), frézovací hlavu (SHE.3054), vrtací nůž (SHE.3063), naklápěcí stůl (SHE.3750), otočný stůl 4 inch./102 mm (SHE.3700), bezpečnostní brýle (SHE.5330) a příručku Sherline Shop Guide (SHE 5327).

I u této komplexní soupravy je možno objednat variantu DRO, nebo CNC.

Detailní informace lze získat na telefonu:

387 310 577  (Milan Porkristl)